# Laporan Status — OpenAntenna Studio

Disusun oleh Yotta (peran: verifikasi & analisis independen) · 2026-09-22 · snapshot main @ 9987f514 · 162 test lulus

# 1. Ringkasan eksekutif

Proyek berjalan dan sehat: 149 test lulus (0 skip) setelah environment GUI terpasang; tidak ada celah audit mutasi yang tersisa.

Kalkulator desainnya (sintesis geometri, S-parameter, pola/directivity, material) akurat pada tingkat ≤ 0,1–1 % terhadap rumus acuan dan telah di-cross-check independen.

Mesin simulasinya BELUM terkalibrasi: capaian frekuensi contoh patch baru 92–93 % dari target (selisih −6–8 %), sementara plafon toolchain sendiri ±1,5 %.

Selisih itu sudah terlokalisasi: ~2 % dari pemilihan prediktor (transmission-line vs cavity) dan ~2,3–5 % dari konstruksi model; snapping tepi metal memulihkan separuh bias konstruksi.

Penghalang terbesar untuk dipakai sebagai otoritas fabrikasi: bias konstruksi sisa, realisasi feed (probe vs inset coplanar), dan loss yang belum divalidasi.

NF2FF (near-to-far-field) kini tersedia di generator — terverifikasi statis oleh Yotta — sehingga pola/gain dari solver mulai bisa diambil; pengambilan end-to-end belum dijalankan.

# 2. Status akurasi (dua lapisan yang harus dibedakan)

| Lapisan | Ukuran | Hasil |
| --- | --- | --- |
| Numerik/pustaka | rumus patch vs contoh Balanis | galat < 0,1 % (W 11,850 vs 11,86 mm; L 9,053 vs 9,06 mm) |
| Numerik/pustaka | integrasi pola vs teori | D 1,5000 dan 1,6409 (teori 1,5 dan 1,641) |
| Numerik/pustaka | cavity vs solver independen (tutorial) | 0,05 % (2,4363 vs 2,435 GHz) |
| Fisik/full-wave | patch PTFE 2,45 GHz | 2,260–2,281 GHz → −6,9…−7,8 % |
| Fisik/full-wave | capaian frekuensi | 92,2–93,1 % dari target |
| Fisik/full-wave | plafon toolchain (anchor tutorial) | ±1,5 % |
| Fisik/full-wave | selisih antar-model analitik | 2,0 % (TL 2,4500 vs cavity 2,4007 GHz) |

# 3. Yang sudah terverifikasi (dengan bukti)

| Area | Jumlah | Status |
| --- | --- | --- |
| Temuan telaah awal (Y-01…Y-19) | 19 | 17 diperbaiki & diverifikasi; 1 gugur oleh data (Y-18); 3 perbaikan sebagian |
| Celah audit mutasi (T-1…T-3, M11, M13, M14) | 6 | tertutup — setiap mutasi kini tertangkap test khusus |
| Drift dokumen (D-01) | 4 berkas | selesai — pencarian drift tidak menemukan sisa |
| Perbaikan GUI (G-1…G-7) | 7 | terverifikasi eksekusi — 5 test GUI benar-benar berjalan & lolos |
| Reproduksibilitas skrip riset (S-1…S-4) | 9 berkas + launcher | selesai — ROOT dari lokasi repo, OPENEMS_ROOT dari environment |
| Perbaikan baru dari Yotta (A4 + alat) | 4 item | port_refine, tabel acuan tunggal, protokol A/B, benchmark & gate |

# 4. Temuan terbuka dan pemiliknya

| Item | Pemilik | Kenapa penting |
| --- | --- | --- |
| A-3 tabel generalisasi ber-acuan tunggal | Aksara | P0 — menentukan: kalibrasi sekali atau per geometri |
| A-1 A/B port_refine | Aksara | menjawab apakah sisa bias konstruksi bergerak |
| A-2 NF2FF di generator | Aksara | tanpa ini pola/gain dari solver tidak bisa diverifikasi |
| A-4 perbaiki klaim bila A-3 menolaknya | Aksara | klaim salah lebih berbahaya daripada tidak ada klaim |
| Y-6 validasi mixing rules | Yotta (butuh berkas) | satu-satunya klaim material yang belum punya acuan eksternal |

# 5. Kalibrasi: yang sudah dieliminasi dan yang tersisa

Dieliminasi dengan data: kerapatan mesh (+0,9 % pada 8× sel), pembebanan feed (≤1,3 %), kedalaman PML/margin udara (−1,8 % — arah berlawanan), batas PML/MUR, domain besar, gradasi mesh (semuanya invarian pada −4,31 %).

Terukur sebagai penyebab: snapping tepi metal memulihkan separuh bias (−4,31 % → −2,26 % pada geometri tutorial).

Tersisa: −2,3 % (geometri tutorial) sampai −5,0 % (patch lebar PTFE) terhadap model cavity — jadi bias SISA masih bergantung geometri.

Kandidat berikutnya: tapak ground plane (uji masih berperancu), realisasi feed, penempatan garis mesh.

# 6. Benchmark dan gate fabrikasi

Benchmark analitik B1–B10: semua lulus (isotropik, dipole pendek & λ/2, patch Balanis Ex. 14.1, ΔL, koreksi narrow-line, null array, directivity 4×4, tanda tan δ, fit Debye).

Benchmark solver: baru 1 topologi (tutorial patch). Benchmark #2 diusulkan: waveguide TE10 dengan acuan EKSAK f_c = c/(2a) = 1499,0 MHz (a = 100 mm), toleransi 1 %.

Gate fabrikasi (8 kondisi): blocker hari ini adalah kondisi 2 (bias), 3 (feed), 4 (loss). Kesimpulan: angka solver = model output under test.

# 7. Data yang diminta dari pemilik proyek (untuk Y-6)

Tiga berkas prioritas (sisanya opsional). Yang dibutuhkan dari tiap berkas: εr filler, εr matriks yang dipakai penulis, vf, εr & tan δ terukur, frekuensi.

| Prioritas | Paper | Kata kunci |
| --- | --- | --- |
| 1 | Subodh dkk. (2009), Appl. Phys. Lett. 95(6) 062903 — polyethylene/ceramic, 40 vol% → εr 12,1; tanδ 0,004 @8 GHz | Subodh 2009 Dielectric response high permittivity polymer ceramic composite 062903 |
| 1 | Hu dkk. (2011) — PTFE/CaTiO₃, 50 vol% → εr 12; tanδ 8,5e-4 @10 GHz | PTFE CaTiO3 microwave dielectric properties Hu 2011 50 vol% permittivity 12 loss tangent |
| 1 | NIST — Broadband Dielectric Metrology for Polymer Composite Films (menyebut aturan pencampuran logaritmik) | NIST Broadband Dielectric Metrology for Polymer Composite Films logarithmic mixing rule |

Bentuk kiriman cukup apa saja: PDF, tangkapan layar tabelnya, atau angka yang diketik + sitasi.

# 8. Sudah dihitung lebih dulu: analisis inversi

Untuk C1 dan C2 saya balik pertanyaannya — εr filler berapa yang dibutuhkan tiap model agar cocok dengan pengukuran:

| Εr filler yang dibutuhkan | Lichtenecker | Maxwell-Garnett | Bruggeman | Batas Wiener |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1: vf 0,50; terukur 12 | 68,6 | tanpa solusi (MG jenuh ≈ 8,4) | 34,0 | ≥ 21,9 |
| C2: vf 0,46; terukur 7,42 | 32,7 | 1332 | 20,4 | ≥ 13,7 |

Artinya: satu pengukuran menyiratkan εr filler berbeda 2–40× antar model (keluaran jujur = pita, bukan satu angka), dan C1 berada di luar jangkauan Maxwell-Garnett — tanda khas aglomerasi.

# 9. Aturan kerja yang berlaku

Selalu sinkronkan dengan GitHub sebelum mulai bekerja; setiap perubahan di-commit dan di-push.

Status hanya disebut “terverifikasi” setelah ada bukti yang bisa direproduksi (perintah + keluaran, atau test yang gagal bila perilakunya dirusak).

Dalam satu tabel, acuan harus sejenis; setiap run menyertakan jumlah langkah + status konvergen; hipotesis yang gugur ditulis “gugur”, bukan dihapus.

Pembagian: Aksara menerapkan di paket + menjalankan solver; Yotta memverifikasi, menganalisis, dan menyediakan alat di yotta_tools/.

# 10. Verifikasi NF2FF (A-2) — lulus statis, dua catatan

Terverifikasi: kotak NF2FF dibuat setelah mesh (ada test orde), bounds eksplisit, manifest mencatat nf2ff/nf2ff_frequencies, tulis nf2ff_summary.csv + nf2ff_pattern.csv, knob A/B teruji.

Catatan 1: belum ada run end-to-end maupun differential run (S11 harus tidak berubah saat NF2FF aktif) — butuh openEMS.

Catatan 2: default margin udara berubah 0,20 → 0,80 λ0 (alasan benar: penyerap butuh jarak), tetapi itu perubahan numerik default yang menggeser baseline semua perbandingan terdahulu — wajib differential run + catatan di docs/verification.md.

# 11. Berkas rujukan di repo

yottakomen.md — seluruh riwayat telaah, evaluasi, dan putaran kerja (source of truth).

aksarakomen.md — catatan pengembang (Aksara).

tugas.md — papan tugas bersama dengan status dan kriteria selesai.

geminikomen.md — masukan pihak ketiga (Gemini) + penilaian.

docs/benchmarks.md, docs/fabrication-gate.md, docs/experiment-port-refine.md.

data/composite_measurements_candidates.md — kandidat data + kata kunci pencarian.

yotta_tools/ — mixing_validation.py, cavity_check.py, reference_table.py.